| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  | ΕΡΓΟ: | ΣΑΕΠ 830 ΗΠΕΙΡΟΥ Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αρδευτική διώρυγα στην Τ.Κ Καλοβάτου |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ |  | ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: |  |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |  |
| Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων |  |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης – αποκατάστασης της πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες (ποιμνιοστάσια - πτηνοτροφεία) στην Τ.Κ Καλοβάτου του δήμου Αρταίων.

Ο δρόμος που θα εκτελεστούν εργασίες έχει μήκος 1.000 μέτρα περίπου, εκ των οποίων τα πρώτα 400 μέτρα θα ασφαλτοστρωθούν και στα υπόλοιπα 600 μέτρα περίπου θα εκτελεσθούν εργασίες αποκατάστασης υπόβασης με αμμοχαλικώδη υλικά.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαρισμός ερεισμάτων αριστερά και δεξιά των δρόμων από φυτική βλάστηση και σαθρά υλικά

- Μια στρώση υπόβασης σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 μεταβλητού μέσου συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ.

- Μια στρώση βάσεως, συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκ. και πλάτους ασφάλτου 4 μέτρων περίπου αφού προηγηθεί η κατασκευή της ασφαλτικής προεπάλειψης.

- Σε σημεία των δρόμων που εμφανίζονται  αστάθεια, μετακινήσεις, πλαστικότητα, και καθιζήσεις υλικών οδοστρωσίας θα προηγηθούν εργασίες εξυγίανσης του οδοστρώματος και κατασκευή στρώσης στράγγισης με κατάλληλα υλικά.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών, ανέρχεται σε 42.741,93 € και με το ΦΠΑ, 53.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με ΚΑ 2018ΕΠ83000002 «Έργα αποκατάστασης ζημιών από τις θεομηνίες που έπληξαν την Περιφέρεια Ηπείρου κατά το διάστημα Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018» (Υποέργο: Βελτίωση – αποκατάσταση πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες και αρδευτική διώρυγα στην Τ.Κ Καλοβάτου).

|  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 22/01/2019 |  | Άρτα, 22/01/2019 |
| Ο Συντάξας |  | Ο Προϊστάμενος ΤΔΠ |
| Νικόλαος Σερβετάς |  | Σοφοκλής Νταλάκος |
| ΤΕ Πολ/κος Μηχανικός | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | ΠΕ Μηχ/γος Μηχανικός |
|  | Άρτα, 22/01/2019 |  |
|  | Ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων |  |
|  | Αριστοτέλης Μπακόλας |  |
|  | ΠΕ Η- Μ Μηχανικός |  |