| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Έργο: | ΣΑΕΠ 830 (Κ.Α 2018ΕΠ83000002) |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Εργολαβία: | Αποκατάσταση βατότητας τμήματος οδού Δημαριό – Κομπότι |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης βατότητας τμήματος του δρόμου Δημαριό – Κομπότι .

Γενικά:

Ο υφιστάμενος δρόμος Δημαριό – Κομπότι έχει μήκος 7,7 χλμ., μέσο πλάτος 5,0 μ. (4,0 μ, κατάστρωμα και 1,0 μ. τάφρος). Τμήμα του δρόμου μήκος 5,0 χλμ είναι χαλικοστρωμένος και το υπόλοιπο είναι χωμάτινο.

Προβλέπονται να γίνουν εργασίες σε δυο τμήματα του δρόμου.

ΤΜΗΜΑ 1: Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 1+000

Η αρχή της χιλιομέτρησης είναι το τέλος της ασφαλτόστρωσης στη θέση «Λαπέικα» (Χ.Θ.: 0+000)

Στο τμήμα αυτό του δρόμου περίπου 1,0 χλμ προβλέπουμε εργασίες οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

Α.  Χωματουργικά:

Γενικές εκσκαφές μικρής έκτασης για τη διάνοιξη κλειστών στροφών και τη διαπλάτυνση του δρόμου σε συγκεκριμένες θέσεις.

Επίσης θα γίνουν διάνοιξη και καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, ριζοκόματα, κατασκευή επιχωμάτων και καθαρισμός οχετών σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Β. Τεχνικά έργα:

Θα κατασκευαστούν τα παρακάτω τεχνικά:

Χ.Θ. 0+000: Τσιμεντόστρωση 30 μ με επενδεδυμένη τάφρο στη διάβαση .

Χ.Θ. 0+500: Σωληνωτός οχετός Φ40 για την αποκατάσταση διάβασης

Χ.Θ. 0+600 έως 0+900. Κατασκευή υπόβασης  για την εξυγίανση του τμήματος αυτού και διαπλάτυνση  του δρόμου.

Επίσης θα κατασκευασθεί επενδεδυμένη τριγωνική τάφρος πλάτος 1,0 μ περίπου από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  σε όλο το μήκος του δρόμου που θα ασφαλτοστρωθεί.

Γ.  Οδοστρωσία:

Στο υπόψη τμήμα θα κατασκευασθούν:

α) Μία στρώση υπόβασης  μεταβλητού μέσω συμπυκνωμένου πάχους 12 εκ. σύμφωνα με την  ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

β) Μία στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους  10 εκ. σύμφωνα με την  ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Δ.  Ασφαλτικά:

Θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m και πλάτους 4,5 έως 5,0 m περίπου  με χρήση κοινής ασφάλτου, αφού προηγηθεί  η εργασία της συγκολλητικής προεπάλειψης και σε μήκος 1000 μ περίπου.

ΤΜΗΜΑ 2

Η αρχή της χιλιομέτρησης είναι η γέφυρα στο χείμαρρο Κομποτέικο  (Χ.Θ. 0+000).

Το προς βελτίωση τμήμα του δρόμου παρουσιάζει προβλήματα σε όλο το μήκος (καθιζήσεις, νεροφαγώματα, κοψίματα, κ.λ.π.) καθόσον το έδαφος είναι ημιορεινό και ασταθές με έντονες κλίσεις, χωρίς επενδεδυμένες τάφρους για την απορροή των όμβριων. Στο δρόμο έχουν κατασκευαστεί μικρά τεχνικά κυρίως σωληνωτοί οχετοί Φ60 και  Φ80 τα οποία θα διατηρηθούν.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

Α.  Χωματουργικά:

Γενικές εκσκαφές μικρής έκτασης για τη διάνοιξη κλειστών στροφών και τη διαπλάτυνση του δρόμου σε συγκεκριμένες θέσεις.

Επίσης θα γίνουν διάνοιξη και καθαρισμός τάφρου, άρση καταπτώσεων, ριζοκόματα, κατασκευή επιχωμάτων και καθαρισμός οχετών σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης.

Β. Τεχνικά έργα:

Θα κατασκευαστούν τα παρακάτω τεχνικά:

Χ.Θ. 1+700: Καθαρισμός φερτών βραχωδών υλικών και καθαρισμός πλακοσκεπούς οχετού.

Χ.Θ. 2+000: Σωληνωτός οχετός Φ100 και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου 80 μ περίπου.

Χ.Θ. 2+150: Σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 8,0 μ με τοίχο κατάντη.

Χ.Θ. 2+200: Τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου 60 μ περίπου.

Χ.Θ. 2+300:  Σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 8,0 μ με τοίχο κατάντη.

Χ.Θ. 2+400: Σωληνωτός οχετός Φ100 και τσιμεντόστρωση τμήματος δρόμου 100 μ περίπου

Χ.Θ. 2+650: Σωληνωτός οχετός Φ100 μήκους 8,0 μ με τοίχο κατάντη.

Χ.Θ. 2+800: Κατασκευή Κ.Ο.  2,00*2,00 με φρεάτιο ανάντι και πτερυγοτοίχους κατάντι μήκους 8,0 μ περίπου στη θέση κατεστραμένου σωληνωτού οχετού.

Χ.Θ. 2+950: Σωληνωτός οχετός Φ100

Χ.Θ. 3+150: Τσιμεντόστρωση 80 μ και επενδεδυμένη τάφρο

Χ.Θ. 3+300: :  Σωληνωτός οχετός Φ100, τσιμεντόστρωση με υπόβαση  και επενδεδυμένη τάφρο σε μήκος 8,0 μ

Οι τσιμεντοστρώσεις θα έχουν πάχος πάχους 15 εκ. ενισχυμένες με πλέγμα Τ131 σε θέσεις με έντονες κλίσεις και σε στροφές.

Επίσης προβλέπονται τοίχοι αντιστήριξης και επεδενδυμένες τάφροι.

Όλα τα παραπάνω τεχνικά θα γίνουν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Γ.  Οδοστρωσία:

Από το τέλος της υφιστάμενης οδοστρωσίας και σε τμήμα του δρόμου μήκους 2,0 χλμ. θα κατασκευασθεί στρώση υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (μέσου πάχους 15 εκ.) σύμφωνα με την  ΕΤΕΠ 05-03-03-00.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις εντολές της επίβλεψης.

ΔΑΠΑΝΗ:

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 322.580,65 € και με το Φ.Π.Α. 400.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 830 Ηπείρου με Κ.Α 2018ΕΠ83000002.

|  |  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 06/02/2020 |  | Άρτα, 06/02/2020 |
| Ο Συντάξας | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ | Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ |
|  | Άρτα, 07/02/2020 |  |
|  | Ο Διευθυντής |  |
| Ιωάννης Τσιρώνης |  | Στέφανος Πανής |
| ΤΕ Τοπ/φος Μηχανικός |  | Πολιτικός Μηχανικός |
|  | Αριστοτέλης Μπακόλας |  |
|  | Ηλ/γος – Μηχ/γος Μηχανικός |  |