| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | ΣΑΝΠ 430 (Κ.Α 2023ΝΠ43000031) |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | «Συντήρηση 16ης επαρχιακής οδού «Γέφυρα Καλεντίνης – Ανεμορράχη – Καλλονή – Ράμια – Λεπιανά – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια Νομού Ιωαννίνων»» |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Τμήμα Συγκοινωνιακών έργων |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται να γίνουν εργασίες συντήρησης της 16ης επαρχιακής οδού «Γέφυρα Καλεντίνης – Ανεμορράχη – Καλλονή – Ράμια – Λεπιανά – Άγναντα – Κτιστάδες – όρια Νομού Ιωαννίνων». Αρχή χιλιομέτρησης (χ.θ.: 0+000) είναι η θέση Σκοτωμένο.

Συγκεκριμένα στις χ.θ. 1+000, 2+200, 2+300 και 5+500 της επαρχιακής οδού Σκοτωμένο - Σγάρα θα γίνει εξυγίανση συνολικού μήκους 150 μ. περίπου και βάθους 1,50 μ. περίπου και θα κατασκευασθεί επίχωμα με θραυστά επίλεκτα υλικά δανειοθαλάμων κατηγορίας Ε4. Στη συνέχεια θα γίνει μια στρώση στράγγισης οδοστρώματος μέσου συμπυκνωμένου πάχους 0,20 μ., μια στρώση υπόβασης μεταβλητού μέσου πάχους 0,15 μ., μια στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 μ. με θραυστά αδρανή υλικά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου, αφού προηγηθεί η εργασία της προεπάλειψης. Ακόμα θα κατασκευασθεί νέος σωληνωτός  οχετός Φ100 και επενδεδυμένη τάφρος πλάτους 1,00 μ. περίπου με σκυρόδεμα C16/20.

Επίσης θα κατασκευασθούν ασφαλτικές ισοπεδωτικές στρώσεις, αφού προηγηθεί η εργασία της συγκολλητικής επάλειψης, για τη συντήρηση και αποκατάσταση των φθορών του ασφαλτικού οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Σκοτωμένο - Σγάρα.

Τέλος θα γίνει διαγράμμιση του οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή όπου αυτή υποστεί φθορές, στις θέσεις των ισοπεδωτικών στρώσεων καθώς και σε θέσεις που υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 96.774,19 € και με το Φ.Π.Α. 120.000,00 €. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΝΠ 430 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ43000031.

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 27.05.2025 | Άρτα, 27.05.2025 | Άρτα, 27.05.2025 |
| Ο Συντάξας | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Χρήστος Παπαβασιλείου | Ιωάννα Ζαρκάδα | Αλεξία Παππά |
| ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός | ΠΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός |