| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ | Χρηματοδότηση: | ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | Έργο: | Επισκευή Ιερού Ναού Αγίου |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ |  | Χαραλάμπους Νεοχωρίου Άρτας |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |  |  |
| Τμήμα Μελετών & Εργαστηρίων |  |  |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επισκευή Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Νεοχωρίου Άρτας. Ο Ναός βρίσκεται στο Ι.Κ. Νεοχωρίου Δ.Ε. Αράχθου Δήμου Νικολάου Σκουφά Π.Ε. Άρτας.

Η γενική εικόνα που παρουσιάζει ο Ναός, τόσο από στατικής πλευράς όσο και γενικότερα, κρίνεται μέτρια. Η κατάσταση αυτή οφείλεται κυρίως στη γήρανση των υλικών κατασκευής, στις δύσκολες καιρικές συνθήκες της περιοχής καθώς και σε αστοχίες παλαιότερων επεμβάσεων.

- Δομικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν

Ρωγμές στα τόξα των θυρών και παραθύρων

Ρωγμές στην τοιχοποιία του ιερού (ανατολική πλευρά)

Το σενάζ στη στέψη της τοιχοποιίας έχει κοπεί

Φθορές στο υλικό επικάλυψης της στέγης

Εισροή υγρασίας από τη στέγη

Εισροή υγρασίας από το έδαφος

Φθαρμένα κουφώματα που χρειάζονται αντικατάσταση

- Αναλυτική περιγραφή εργασιών αποκατάστασης

Α. Στέγη κυρίως ναού

Καθαίρεση επικάλυψης στέγης από κεραμίδια

Καθαίρεση ταβανιού

Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης

Καθαίρεση παλαιού σενάζ στέγης

Κατασκευή νέου σενάζ με οπλισμένο σκυρόδεμα

Κατασκευή νέας στέγης με σύνθετη ξυλεία

Β. Τοιχοποιία ναού

Καθαίρεση παλαιών αρμολογημάτων

Επισκευή ρηγματώσεων και τοπικές επισκευές με λίθινα κλειδιά

Κατασκευή νέων αρμολογημάτων

Εφαρμογή ενέματος στις ρωγμές της τοιχοποιίας

Γ. Κουφώματα

Τοποθέτηση νέων θερμοηχομονωτικών κουφωμάτων αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή, θερμοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες.

Δ. Δάπεδο ναού

Το δάπεδο του ναού θα επιστρωθεί με πλάκες επάνω από το υπάρχον μαρμάρινο δάπεδο.

Ε. Ελαιοχρωματισμοί

Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος όπου απαιτείται μετά από υπόδειξη της Υπηρεσίας μας.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται σε 87.096,77 € και με το ΦΠΑ 108.000,00 € και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του έργου της ΣΑΝΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2023ΝΠ53000011 «Συντήρηση - αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022 (2020ΕΠ53000002)» (Υποέργο: Επισκευή Ιερού Ναού Αγίου Χαραλάμπους Νεοχωρίου Άρτας).

|  | ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- | --- |
| Άρτα, 06.03.2026 | Άρτα, 06.03.2026 | Άρτα, 06.03.2026 |
| Η Συντάξασα | Η Αν. Προϊσταμένη ΤΜΕ | Η Αν. Προϊσταμένη ΔΤΕ |
| Αλεξάνδρα Βέλιου | Μαρία Βασιλειάδη | Αλεξία Παππά |
| Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ | Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ |